Ligipääsetavuse kontrollnimekiri loodusradadele jt.

- Loodusrajad ja puhkealad

| Jrk. | Küsimused* | Jah/ Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas raja läheduses on parkla? |  | Vaata jaotist „Parkla“ |
| 2. | Kas raja kate on tugev, tasane ja libisemiskindel? |  | Arvestada tuleb ka ilmastikutingimusi, näiteks tugevat vihma või lund |
| 3. | Kas laudtee või rada on vähemalt 1800 mm lai? |  |  |
| 4. | Kas iga 40 meetri järel on rajatud möödumiskohad, kui laudtee või rada on kitsam kui 1800 mm, kuid mitte kitsam kui 1200 mm? |  |  |
| 5. | Kas möödumiskoht on vähemalt 1800 mm lai ja 2000 mm pikk? |  |  |
| 6. | Kas laudteel on lauad paigaldatud liikumissuunaga risti? |  |  |
| 7. | Kas laudade vahe on väiksem kui 10 mm? |  |  |
| 8. | Kas laudtee mõlemal küljel on kogu pikkuses vähemalt 50-70 mm kõrgune ääris/serv? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 10, lõige 6 |
| 9. | Kas kaldtee vähemalt ühel küljel on käsipuud vähemalt kahel kõrgusel – 700 mm ja 900 mm? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 15, punkt 2 lõige 4 ja paragrahv 16, lõige 1 |
| 10. | Kas raja tõusudel, mille kalle on 1:20 (5%) kuni 1:12 (8%), on puhkealad vähemalt iga 6 meetri järel või vähemalt üks puhkeala 10 meetri pikkuse tõusu kohta? |  |  |
| 11. | Kas raja ääres on vähemalt iga 300 meetri järel pink? Kas pingi vähemalt ühel küljel on käetugi? |  |  |
| 12. | Kas pinkidega puhkealadel on pinkide vahel vähemalt 1000 mm vaba ruumi? |  |  |
| 13. | Kas raja põikkalle on väiksem kui 1:33 (3%)? |  |  |
| 14. | Kas raja läheduses on ligipääsetav tualett? |  | Vaata jaotist „Tualettruumid“ |
| 15. | Kas piknikulauad asuvad tugeval ja tasasel pinnasel (laius vähemalt 1200 mm)? |  |  |
| 16. | Kas laua all on vähemalt 750 mm kõrgune ja 500 mm sügav vaba ruum jalgadele? |  |  |
| 17. | Kas laua pind asub maapinnast kuni 900 mm kõrgusel? |  |  |

* Paksus kirjas küsimustele peab vastus olema „jah“, et rada vastaks ligipääsetavuse nõuete miinimumkriteeriumidele.

- Parkla ja parkimisplats

| Jrk. | Küsimused | Jah/ Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas tähistatud puudega inimeste parkimiskohtade osakaal on üks protsent kõigist parkimiskohtadest, kuid mitte vähem kui kaks kohta, või on olemas vähemalt 1 puuetega inimestele mõeldud parkimiskoht? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 4 |
| 2. | Kas parkla sissepääsu juures on viit puuetega inimeste parkimiskoha juurde? |  |  |
| 3. | Kas puuetega inimeste parkimiskoht asub raja algusele võimalikult lähedal? |  |  |
| 4. | Kas puuetega inimeste parkimiskoha mõõtmed on vähemalt 3500 × 5000 mm? |  |  |
| 5. | Kas parkla kate on sile, tasane ja kividest puhastatud? |  | Ilmastikutingimusi tuleb arvesse võtta, näiteks tugevat vihma. |
| 6. | Kas teekond parklast rajani on ligipääsetav? |  | Kui tegemist on kõnniteega, siis kas kõnniteele liikumiseks ja sealt maha saamiseks on rajatud madaldatud äärekivi koos asjakohaste hoiatustega? |
| 7. | Kas puuetega inimeste parkimiskoht on tähistatud püstise liiklusmärgiga, mitte ainult parkimiskoha pinnale maalitud märgistusega? |  |  |
| 8. | Kas parklast raja alguseni on paigaldatud suunaviidad samm-sammult liikumiseks? |  |  |

- Tualettruumid

| Jrk. | Küsimused | Jah/Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas tualeti asukohta juhatavad selged viidad? |  | Sh reljeefne ja kontrastne märgistus tualetiukse välisküljel. |
| 2. | Kas ratastoolikasutaja pääseb tualetini vabalt ligi? |  | Vt ka jaotist „Rada“, punkt 9 |
| 3. | Kas on olemas spetsiaalselt rajatud ligipääsetav tualett, kui mõlemale soole mõeldud tualettruumides ei ole ligipääsetavaid võimalusi? |  |  |
| 4. | Kas tualetikabiini mõõtmed on vähemalt 2200 mm pikkuses ja 1600 mm laiuses? |  |  |
| 5. | Kas ukseleht on vähemalt 900 mm lai? |  |  |
| 6. | Kas ukse siseküljel on horisontaalne käepide? |  |  |
| 7. | Kas põrandakate on tugev, tasane ja libisemiskindel? |  |  |
| 8. | Kas pindade ja sisustuse viimistlus on omavahel selgelt kontrastis, näiteks kasutatakse tumedat heledal taustal? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 21 |
| 9. | Kas kabiini lukustusmehhanism on nõrga haardevõimega inimesele mugavalt kasutatav? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 10. | Kas valgusti lüliti asub maapinnast kuni 1200 mm, kuid mitte kõrgemal? |  |  |
| 11. | Kas kraanikauss asub maapinnast 850 mm kõrgusel? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 12. | Kas kraanikausi paigutus ei takista tualettpoti kasutamist, st tagatud on pööramisraadius 1500 mm? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 13. | Kas segisti on mugavalt kasutatav ja kergesti haaratav, nt pikema käepidemega? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 14. | Kas tualettpoti ees on vähemalt 800 mm vaba ruumi? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 15. | Kas tualettpotti keskpunktist vähemalt ühele küljele jääb 1100 mm laiune vaba ruum? |  |  |
| 16. | Kas tualettpott on varustatud tugikäepidemetega? |  |  |
| 17. | Kas vähemalt üks tugikäepideme osa asub kõrgusel 650–700 mm? |  | Vt. määrus 28 paragrahv 24 |
| 18. | Kas tualettpoti vabal küljel olevat tugikäepidet saab üles tõsta ja fikseerida ülestõstetud asendisse? |  |  |
| 19. | Kas tualettpoti serva ja tugikäepideme vaheline kaugus on 70–100 mm? |  |  |
| 20. | Kas iga tugikäepideme kandevõime on vähemalt 70 kg? |  |  |
| 21. | Kas tugikäepideme pikkus vastab tualettpoti pikkusele ega ole sellest lühem? |  |  |
| 22. | Kas peegli alumine serv asub maapinnast mitte kõrgemal kui 1100 mm? |  |  |

- Info andmine, sildid ja viidad

| Jrk. | Küsimused | Jah/Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas rada tutvustav kaart on üheseltmõistetav ja kergesti loetav? |  |  |
| 2. | Kas helimaterjalidele on lisatud visuaalne teave, näiteks sama tekst kirjalikul kujul või vastupidi – kas videotel on subtiitrid? |  |  |
| 3. | Kas on olemas taktiilsed ja taktiilse tavakirja ja punktkirjaga varustatud kaardid, objektid või väljaprindid? |  |  |
| 4. | Kas trükitud infomaterjalid ja juhendid on loogilise ülesehituse, piisava kirjasuuruse ja hea kontrastsusega, näiteks tume tekst heledal taustal? |  |  |
| 5. | Kas suunaviidastiku süsteem on infotahvlil või stendil selgitatud? |  |  |
| 6. | Kas teksti ja infotahvli või stendi kiri on visuaalselt omavahel kontrastne? |  |  |
| 7. | Kas infotahvli või stendi ja selle aluspinna vahel on kasutatud visuaalset kontrasti? |  |  |
| 8. | Kas viidad toetavad orienteerumist? |  | Sh, kas viidad on loogilises järjestuses ja üheseltmõistetavad. |
| 9. | Kas viidad on sobiva väljaprindi/kirjasuurusega ja ümbritseva taustaga kontrastsed, nt tume heledal taustal? |  |  |
| 10. | Kas viidad on paigaldatud maapinnast mitte kõrgemale kui 2200 mm? |  | Vt. projekteerimisjuhis „Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond“ |
| 11. | Kas seinale paigaldatud viidad on selged, kontrastsed, näiteks tume heledal taustal, paigaldatud kõrgusele 1300–1800 mm maapinnast ning tähtede kõrgus vähemalt 40 mm? |  |  |
| 12. | Kas viitadel kasutatud tekst on ilma šeriifideta kirjastiilis, näiteks Arial ning ilma ilustavate elementideta? |  |  |
| 13. | Kas tekstile on lisatud sümbolid ja piktogrammid ning kas need on kergesti märgatavad ja arusaadavad? |  |  |
| 14. | Kas viidad on hästi valgustatud? |  |  |
| 15. | Kas viida pind on mittepeegelduvast materjalist ega tekita peegeldust? |  |  |
| 16. | Kas ratastoolis liikuja pääseb viidale lähedale, et seda lugeda ja puudutada, nt kombatava kaardi puhul? |  |  |

- Trepid

| Jrk. | Küsimused | Jah/Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas esimene ja viimane trepiaste on tähistatud kontrastse märgistusega, näiteks tume heledal taustal? |  |  |
| 2. | Kas käsipuud algavad 30 cm enne treppi ja lõpevad 30 cm pärast treppi? |  | Vt ka jaotist „Loodusrajad“, punkt 9. |
| 3. | Kas trepi paigutus on loogiline ja ühtlane ning kõik ühe trepi astmed on sama mõõduga? |  |  |
| 4. | Kas astme kõrgus on 120–180 mm ning astme laiuse ja kahe kõrguse summa jääb vahemikku 600–630 mm? |  |  |
| 5. | Kas trepi kalle on vähem kui 1:2 (5%)? |  |  |
| 6. | Kas astmetel on piirded, mis vähendavad jala või abivahendi takerdumist? |  |  |
| 7. | Kas astmete horisontaalsed osad ei ulatu üksteise peale? |  |  |
| 8. | Kas ühes trepilõigus on vähemalt 3 ja mitte rohkem kui 18 astet? |  |  |
| 9. | Kas trepi laius vastab raja kasutuskoormusele, st kui rada on tiheda kasutusega, on kahel inimesel võimalik teineteisest mööduda? |  |  |
| 10. | Kas trepi vaheplatvormid on vähemalt 1100 mm pikad? |  |  |
| 11. | Kas trepi suunamuutuse vaheplatvormidel ei ole trepiastmeid? |  |  |
| 12. | Kas trepiastmete ja vaheplatvormide pind on tugev, tasane ja ilmast sõltumata libisemiskindlast materjalist? |  |  |
| 13. | Kas trepi käsipuud tähistavad trepi algust ja lõppu ning järgivad trepi kaldenurka? |  | Käsipuud peaksid järgima trepi kuju. |

- Vaateplatvorm

| Jrk. | Küsimused | Jah/Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas maastiku- ja linnuvaatluskohad on ligipääsetavad ning kasutatavad nägemispuudega/pimedatele inimestele ja ratastoolikasutajatele? |  |  |
| 2. | Kui on olemas binoklid, siis kas need on paigaldatud 1200 mm kõrgusele? |  | binokli juures peab manööverdamisala olema vähemalt 1,5 m läbimõõduga |
| 3. | Kas vaateplatvormi käsipuu ei takista ratastoolikasutajate vaadet – kas käsipuu kõrgus ei ületa 1000 mm? |  |  |
| 4. | Kas vaateplatvormil on vähemalt 1,5 m läbimõõduga manööverdamisala? |  |  |
| 5. | Kas vaateplatvormil on pink? |  |  |

- Paadisõidu / kajaki / kanuutamise koht *

| Jrk. | Küsimused | Jah/Ei/Ei kohaldu | Märkmed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas kaldale ja kaldalt tagasi viib ligipääsetav rada? |  | vt loodusradu käsitlevat osa |
| 2. | Kas abivahendeid on võimalik vabalt kaldale liigutada? |  |  |
| 3. | Kas olemas on ligipääsetav tualettruum? |  | vt tualettruume käsitlevat osa |
| 4. | Kas pakutakse teavet ohutusreeglite, kontakte vms kohta? |  |  |
| 5. | Kas päästerõngani ulatub istuva inimese kõrguselt, st ka lapsed või lühikasvulised täiskasvanud? |  |  |
| 6. | Kas on võimalik randuda nii külje- kui pikisuunas? |  |  |
| 7. | Kas kaldal on paadi / kajaki / kanuu jaoks ligipääsetav sildumiskoht? |  |  |
| 8. | Kas ühendussild on ligipääsetav ratastoolikasutajatele ja nägemispuudega inimestele? |  |  |
| 9. | Kas paadi / kajaki / kanuu sild on vähemalt 6 m pikk? |  |  |
| 10. | Kas pind on terve (ei ole ohtlikke naelu ega pehkinud laudu) ja mittelibisev? |  | arvestada tuleb ilmastikutingimusi, nt tugev vihm |
| 11. | Kas paati / kajakki / kanuusse sisenemiseks on olemas abivahendiga ligipääsetav piisavalt lai ja sujuva üleminekuga platvorm? |  |  |
| f) Kalastuskohad |  |  |  |
| 1. | Kas kalastuskoht on vähemalt 1,8 m pikk ja 1,8 m lai? |  |  |
| 2. | Kas kalastussilla / -platvormi servades on 50 mm kõrgune ohutusääris? |  |  |
| 3. | Kas kalastussilla / -platvormi servades on 30–50 cm kõrgune piire või ääris, et takistada abivahendiga üle serva libisemist? |  |  |

* vt nõudeid pinnasele, kalletele, vahedele ja takistuste eemaldamisele loodusradu käsitlevast osast